СТАНДАРТ   ПРЕДПРИЯТИЯ

# Система  управления  качеством

подготовки  специалистов                                                СТП ОмГУПС–1.8–03

РАБОТЫ  СТУДЕНЧЕСКИЕ  УЧЕБНЫЕ  И	Вводится впервые

ВЫПУСКНЫЕ   КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ

Правила  оформления  схем электрических

железнодорожной сигнализации,

централизации  и блокировки

Утверждается  и  вводится  в  действие  приказом  №  55/д  от 28.08.03 г.

## Дата введения 01.10.2003

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает  правила оформления электрических схем сооружений (станций, перегонов и т. п.) железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, выполняемых вручную или с использованием компьютера.

Требования стандарта распространяются на работы студенческие учебные и выпускные квалификационные, выполняемые на всех кафедрах университета.

Рекомендуется использовать стандарт совместно с СТП ОмГУПС–1.1–02 и ОмГУПС–1.5–02.

###### 2 Нормативные  ссылки

В настоящем  стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.707–84. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки;

ГОСТ 2.749–84. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки;

СТП ОмГУПС–1.1–02. Работы студенческие  учебные  и  выпускные  квалификационные.  Основные  положения;

СТП ОмГУПС–1.4–02. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Общие правила выполнения схем;

СТП ОмГУПС–1.5–02.  Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Правила оформления схем электрических принципиальных.

3 Общие положения

3.1 Схемы выполняют для сооружений (станций, перегонов и т. п.), находящихся во включенном состоянии.

3.2 Общие правила оформления схем изложены в СТП ОмГУПС–1.4–02 и ОмГУПС–1.5–02; правила заполнения основной надписи – в  ОмГУПС–1.1–02.

3.3 Условные графические обозначения (УГО) элементов и устройств железнодорожной  сигнализации,  централизации  и блокировки установлены ГОСТ 2.749.  Размеры основных УГО приведены в приложении А.

3.4 Каждый элемент, изображенный на схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, которое  должно раскрывать принадлежность к определенным цепям управления и контроля (стрелочным электроприводам, огням светофоров и т. д.), его назначение и функцию.

3.4.1 Для построения обозначения элемента применяют записанные без пробелов прописные буквы латинского и русского алфавитов, арабские цифры и, при необходимости, разделительные знаки. Общее количество знаков не должно превышать двенадцати.

3.4.2 Последовательность расположения  цифр и букв в позиционном обозначении:

указывают направление движения, принадлежность к району, парку, горловине станции или стрелке, светофору, путевому участку и перегонной сигнальной установке;

указывают основное функциональное назначение и обозначения, уточняющие принадлежность к определенным цепям и зависимостям.

3.4.3 Буквенные коды видов элементов приведены в приложении Б.

Основные буквенные коды наиболее распространенных функциональных назначений реле приведены в приложении В.

Дополнительные обозначения должны быть пояснены на поле схемы.

3.4.4 Примеры  позиционных  обозначений  реле  приведены на  рисунках  1, а  и  1, б.

1– 5  СП  2	                       Н  О  2Ж  1

второй повторитель	первый повторитель

основного реле

стрелочно-путевое

второго желтого огня

участки		огневое

светофора «Н»

а	б

Рисунок 1 – Примеры позиционных обозначений

3.5 Сведения об элементах и устройствах (тип, электрические параметры) помещают около условных графических обозначений.

3.6 Электрические цепи рекомендуется изображать горизонтально.

Допускается вертикальное расположение входящих в  цепь условных графических обозначений элементов и их составных частей. В этом случае следует изображать:

а) подвижные контакты нейтрального якоря:

для начального состояния реле  – отклоненными влево или вправо (рисунок 2, а;

для конечного состояния реле  – вертикально (рисунок 2, б);

б) контакты поляризованного якоря – отклоненными по вертикали (рисунок 3, а и 3, б).

11	                       11		                          11	                       11

12 13	13  12		12  13 		13   12

12  13	13  12

12   13 		13   12

11		  11

11	11

а	б

Рисунок 2 – Контакты нейтрального якоря

111	111

111            	111

112     113	 113      112	              113       112	    112     113

112     113	113    112	           113     112	112    113

111    	111	111	111

а	б

а – прямая полярность              б – обратная полярность

Рисунок 3 – Контакты поляризованного якоря

Разработчики:

инженер по стандартизации

1-й категории	Г. М. Фалалеева

доцент кафедры

«Автоматика и телемеханика»	Н. С. Филипенко

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

проректор по учебной работе	А. И. Володин

Начальник

учебно-методического управления	А. Ю. Тэттэр

Приложение А

(справочное)

Условные  графические обозначения  основных элементов

и  их  размеры

| Наименование элемента | Обозначение (допускается выполнять линиями одной толщины) и размеры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Реле | ### Ø 8 |
| 2 Реле трансмиттерное переменного тока | 1 4 8 6 |
| 3 Контакт нейтрального якоря реле а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий | 8 3 или или 3 4 3 8 2 или |
| 4 Контакт поляризованного якоря по- ляризованного реле переключаю- щий |  |
| 5 Контакт кнопочного выключателя а) без фиксации б) с фиксацией | 4 4 2 4 |
| 6 Контакт ключа-жезла | 5 ○ ○ ○ Ø1,5–2,0 10 |
| 1 | 2 |
| 7 Контакт коммутатора | 10 5 Ø 1,5-2,0 |
| 8 Светофор (число кружков должно соответствовать числу сигнальных огней светофора) а) на железобетонной мачте б) на консоли на металлической мачте в) карликовый г) повторительный на железобетон- ной мачте д) заградительный на железобетонной мачте | 3…5 6 2 3 6 Ø 3…5 4 5 6 2 |
| 9 Указатель а) маршрутный б) перегрева букс | 4 2 6 3 |
| 10 Стрелка, оборудованная устройствами СЦБ а) с контрольным замком б) с электрическим приводом | 2 2 5 3 |
| 11 Шлагбаум автоматический со светофором переездной сигнализации | Ø 2 3 3 3 ▬ 2 4 4 |
| 1 | 2 |
| 12 Контрольный огонь для обозначе- ния на аппаратах управления | К Ø 5 |
| 13 Стык изолирующий на обоих рель- сах | 2 5 2 или |
| 14 Муфта разветвительная | 5 10 |
| 15 Ящик трансформаторный | 3 5 |
| 16 Дроссель-трансформатор путевой | 3 5 2 2 1,5 |
| 17 Привод стрелочный | Ø 4 |
| 18 Фотодатчик | 8 Ø 4 |
| 19 Шкаф: а) релейный б) батарейный | 8 4 Ø5 |
| 20 Замедлитель вагонный | 6 3 |
| 21 Весомер | 1 2 10 6 |
| 22 Датчик путевой | 4 5 |
| 1 | 2 |
| 23 Пункт технического осмотра, маневровая вышка | 15 10 |
| 24 Брус заградительный | Ø2 3 3 |
| 25 Аппаратура напольная перегрева букс | 10 3 |
| 26 Скоростемер | 4 5 Ø 1 |

### Приложение Б

(справочное)

### Буквенные коды видов элементов

| Буквенный код | ### Наименование элемента |
| --- | --- |
| C | Конденсатор |
| FU | Предохранитель |
| FV | Разрядник |
| G | Генератор |
| GB | Аккумулятор, батарея |
| L | Катушка индуктивности |
| M | Двигатель |
| R | Резистор |
| T | Трансформатор |
| X | Соединение контактное |
| PV | Вольтметр |
| PA | Амперметр |
| V | Прибор электровакуумный, полупроводниковый |
| D | Схема интегральная, микросборка |

Приложение В

(справочное)

Буквенные коды видов реле

| Буквенный код | Функциональное назначение реле |
| --- | --- |
| А | Аварийное, автоматическое, автоблокировочное |
| Б | Блокировочное, белого сигнального показания, батарейное, бокового пути |
| В | Включающее, вспомогательное, восприятия, времени, выключающее, выдачи |
| ВЗ | Взреза |
| Г | Групповое, главного пути, горочное, главное, гашения |
| Д | Двойное, децентрализующее, дистанционное, дополнительное |
| Ж | Желтого сигнального показания, желтого кода |
| З | Замыкающее, зеленного сигнального показания, зеленого кода, защитное, задания |
| ЗВ | Звуковое (звонка, зуммера, гудка и т. п.) |
| И | Избирательное, известительное, изолирующее, импульсное, исключающее, искусственное, интервальное |
| К | Кнопочное, конечное, контрольное, кодирующее, красного сигнального показания |
| Л | Линейное, локомотивное |
| М | Маршрутное, магистральное, маневровое, местное, минусовое |
| МГ | Мигающее |
| Н | Нечетное, начальное, наборное направления, накопления |
| О | Огневое, отправления, отмены, отключающее, обратное, общее, ограждения |
| П | Путевое, пусковое, педальное, приемное, приближения, пригласительное, плюсовое, постовое, предупредительное, повторительное, продвижения |
| П/А | Полуавтоматическое |
| Р | Разрешающее, реверсивное, резервное, регулирующее, размыкания |
| С | Синего сигнального показания, сигнальное станционное, сброса, согласия, стрелочное, соответствия, сортировочное |
| СЧ | Счета |
| Т | Трансляции, трансмиттерное |
| Буквенный код | Функциональное назначение реле |
| У | Управляющее, указательное, участка, удаления |
| Ф | Фазовое, фидерное, фрикционное, фиксирующее |
| Ц | Центральное, централизующее |
| Ч | Четное, частотное |
| Ш | Шаговое, шлагбаума |
| Э | Элементное, электропитающее |
| ВЧ | Вторичных часов |
| ДС | Дачи согласия |
| ЗП | Занятости перегона |
| КЖ | Ключа-жезла, красно-желтого кода |
| КН | Контроля направления |
| КЗ | Контроля замыкания |
| КП | Контроля проследования, контроля перегона |
| КС | Контрольно-секционное |
| ОП | Обратного повторителя |
| МУ | Местного управления |
| ПП | Противоповторное, путевого прибытия |
| ПО | Путевого отправления |
| ПС | Получения согласия |
| СН | Снижения напряжения, смены направления |
| СП | Стрелочное путевое |
| НН | Нечетного направления |
| ИП | Известителя приближения |
| ЧН | Четного направления |
| УП | Участка приближения |
| УУ | Участка удаления |
| ТК | Телеконтроля |
| ТС | Телесигнализации |